Point-to-plane ICP 实验报告

基于 Assignment2 sample ICP 项目的点到面 ICP 实现、3DMatch 测试与结果分析

Dataset: 3DMatch Geometric Registration Benchmark | Protocol: local refinement from perturbed ground truth | Date: 2026-05-24

Problem

本实验的目标是在项目提供的 basic ICP 框架上实现 point-to-plane ICP，并验证它在真实 RGB-D 点云片段配准中的局部优化能力。原始 point-to-point ICP 通过最小化最近邻点之间的欧氏距离更新刚体变换，但在室内点云中会受到采样密度、重叠区域和错误对应的影响。

Point-to-plane ICP 将目标点云的法向量纳入残差，把源点到目标局部切平面的有符号距离作为优化目标。该目标更贴合表面配准问题，因此在初始位姿接近正确解时通常收敛更快、精度更高。

测试数据采用 3DMatch Geometric Registration Benchmark。该数据集包含 8 个真实室内 RGB-D 场景的 TSDF 融合点云片段和官方 evaluation files，是三维点云配准研究中常用的基准之一。

Algorithm

给定源点云 P、目标点云 Q 和目标点法向量 n，算法在每轮迭代中先对当前源点寻找最近邻 q_i，然后构建点到面残差：

r_i = n_i^T (R p_i + t - q_i)

在当前位姿附近对小增量 xi = [w_x, w_y, w_z, v_x, v_y, v_z]^T 做一阶线性化，可得到以下最小二乘系统：

[ (p_i x n_i)^T   n_i^T ] xi = - n_i^T (p_i - q_i)

读取源点云、目标点云和目标法向量；如果未提供法向量，则使用局部 PCA 估计。

使用最近邻搜索建立源点到目标点的临时对应关系，并按最大对应距离过滤异常对应。

用有效对应构造 6 维线性系统，调用 least squares 求解 se(3) 增量。

将旋转向量通过 Rodrigues 公式转换为旋转矩阵，并左乘更新累计 4x4 位姿矩阵。

当平均绝对 point-to-plane residual 的变化小于 tolerance 或达到最大迭代次数时停止。

由于 ICP 是局部优化方法，本实验不使用无初值全局配准协议，而是用官方真值位姿加入固定扰动后作为初值，评价算法将初值 refinement 回正确配准的能力。

Code

实现保留原始 point-to-point ICP 入口，并新增 3D 专用的 point_to_plane_icp。Open3D 只用于数据读取、体素下采样、目标点云法向估计和交互式可视化；点到面最小二乘更新由本项目代码完成。

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| icp.py | 新增 point_to_plane_icp、法向估计、SE(3) 增量和点云变换工具，同时保留原始 ICP 接口。 |
| test.py | 保留原测试，并新增 cube surface 合成测试，验证 point-to-plane ICP 能恢复已知刚体变换。 |
| download_3dmatch.py | 从 3DMatch 官方页面解析下载链接，下载并解压 8 个场景和 evaluation files。 |
| benchmark_3dmatch.py | 解析 gt.log，执行本地 refinement benchmark，输出 CSV 和 JSON 指标。 |
| demo_point_to_plane.py | 加载 3DMatch redkitchen 示例对，可视化 target、初始 source 和配准后 source。 |

核心求解片段如下：

residuals = np.sum(normal_corr * (src_corr - dst_corr), axis=1)

lhs[:, :3] = np.cross(src_corr, normal_corr)

lhs[:, 3:] = normal_corr

rhs = -residuals

increment, _, _, _ = np.linalg.lstsq(lhs, rhs, rcond=None)

T_total = np.dot(pose_from_increment(increment), T_total)

Test

实验环境为 Windows 11、Python 3.12.8、Open3D 0.19.0、NumPy 1.26.4、scikit-learn 1.5.1。验证命令如下：

python test.py

python -c "import open3d as o3d; print(o3d.__version__)"

python download_3dmatch.py --output data/3dmatch

python demo_point_to_plane.py --dataset data/3dmatch --no-window

python benchmark_3dmatch.py --dataset data/3dmatch --results-dir results --voxel-size 0.05 --max-iterations 50

完整 benchmark 包含 8 个 3DMatch 场景，共 1623 个官方正样本片段对。每个片段对用真值变换加入随机扰动作为初值，扰动上限为 5 度旋转和 0.20 m 平移；成功阈值采用 registration RMSE < 0.20 m。

| 方法 | Pairs | Recall | Median RMSE (m) | Mean RRE (deg) | Mean RTE (m) | Mean Time (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| point_to_plane | 1623 | 92.61% | 0.0570 | 3.132 | 0.3877 | 0.168 |
| point_to_point | 1623 | 18.36% | 0.5916 | 22.090 | 0.7457 | 0.320 |

按场景统计的 registration recall 如下：

| Scene | Pairs | P2Plane Recall | P2Point Recall |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-scenes-redkitchen | 506 | 96.84% | 21.15% |
| sun3d-home_at-home_at_scan1_2013_jan_1 | 156 | 94.87% | 18.59% |
| sun3d-home_md-home_md_scan9_2012_sep_30 | 208 | 77.40% | 24.04% |
| sun3d-hotel_uc-scan3 | 226 | 98.23% | 13.72% |
| sun3d-hotel_umd-maryland_hotel1 | 104 | 95.19% | 13.46% |
| sun3d-hotel_umd-maryland_hotel3 | 54 | 96.30% | 18.52% |
| sun3d-mit_76_studyroom-76-1studyroom2 | 292 | 90.07% | 11.99% |
| sun3d-mit_lab_hj-lab_hj_tea_nov_2_2012_scan1_erika | 77 | 88.31% | 28.57% |

Demo result placeholder

上方区域预留给演示截图或录屏关键帧。

Analysis

完整测试中，point-to-plane ICP 的 registration recall 为 92.61%，明显高于 point-to-point baseline 的 18.36%。point-to-plane 的 median RMSE 为 0.0570 m，说明多数片段对可以从扰动初值收敛回接近真值的位姿。

结果差异来自目标函数本身：point-to-point ICP 强制源点靠近最近目标采样点，在不同视角、不同采样密度和局部遮挡下容易被错误最近邻牵引；point-to-plane ICP 约束的是源点到目标局部表面的距离，对室内墙面、桌面、柜体等局部平面结构更稳定。

仍然存在失败样本，尤其是在重叠区域少、几何结构重复、初始扰动使最近邻落入错误表面时，局部 ICP 无法跳出错误 basin。sun3d-home_md-home_md_scan9_2012_sep_30 的 point-to-plane recall 低于其他场景，说明该场景的几何歧义和视角差异更明显。

本实验验证了 point-to-plane ICP 适合作为局部 pose refinement 模块，但不应被单独当作无初值全局配准方法。实际系统中通常需要先由特征匹配、RANSAC 或学习式全局配准给出粗位姿，再使用 point-to-plane ICP 做精配准。

Sources:

3DMatch official benchmark page, https://3dmatch.cs.princeton.edu/ ;

Open3D installation documentation, https://www.open3d.org/docs/release/getting_started.html